Приложение

к постановлению руководителя Исполнительного комитета Кармалинского

сельского поселения НМР РТ

№45 от 27.11.2015г.

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной
 инфраструктуры Кармалинского сельского поселения 
на 2015-2030 годы»

с. Кармалы

Содержание

1. Паспорт Программы:	3

Введение	5

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Кармалинского сельского поселения	8

2.1. Краткая характеристика Кармалинского сельского поселения	8

2.2. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения Кармалинского сельского поселения	10

2.2.1. Теплоэнергетическое хозяйство	10

2.2.2. Водоснабжение	10

2.2.3. Водоотведение	10

2.2.4. Газоснабжение	10

2.2.5. Электроснабжение	11

2.2.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов	12

2.3. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.	12

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	13

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	31

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	41

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для 
населения 	42

7. Управление программой и контроль за ходом реализации	44

## 1. Паспорт Программы:

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кармалинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района на период 2014-2030 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» - Постановление правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 30 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Устав муниципального образования Кармалинское сельское поселение; - Схема территориального планирования муниципального образования Кармалиское сельское поселение; -Проект генерального плана муниципального образования Кармалинское сельское поселение; -Проект схемы теплоснабжения муниципального образования Кармалинское сельское поселение; - Проект схемы водоснабжения и водоотведения; -и иные. |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет муниципального образования «Кармалинское сельское поселение»; |
| Разработчик Программы | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района |
| Цель Программы | Обеспечение к 2030 году собственников помещений всеми коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры; Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кармалинское сельское поселение»; - взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кармалинское сельское поселение»; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кармалинское сельское поселение»; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Кармалинское сельское поселение»; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кармалинское сельское поселение»; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кармалинское сельское поселение»; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования «Кармалинское сельское поселение». |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Система теплоснабжения: - аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке по системе водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; - износ системы водоснабжения не более 45%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 45%; Система газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы с 2015 до 2030 гг. Этапы осуществления Программы: I этап: 2015-2020 годы; 2 этап: 2020-2030 годы. |
| Основные мероприятия Программы | - Поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - Модернизация и новое строительство коммунальных сетей - Модернизация системы утилизации отходов; - Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. Оснащение жилищного фонда приборами учета; |

### Введение

Настоящая Программа направлена на качественное преобразование всей системы предоставления коммунальных услуг населению.

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и основана на формируемых общероссийских принципах модернизации жилищно-коммунальной сферы. Поэтому для  их осуществления требуется координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Она задействует в решении поставленных задач также население, банки, коммерческие и муниципальные организации.

Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования в сфере ЖКХ. Она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Программы.

Краткосрочность решения задач Программы определяет целесообразность использования для этого программно-целевого метода, поскольку сами задачи:

- входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, а их решение позволяет улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства;

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие, общее экономическое развитие и рост производства;

- позволит снизить энергоемкость жилищно-коммунального хозяйства.

Для обеспечения социально-экономического развития целью настоящей Программы является: обеспечение к 2030 году собственников домов доступными жилищными и коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Соответственно цели основные задачи Программы определяются как:

1. Повышение уровня благоустройства, эффективности производства и использования коммунальных ресурсов (тепло-, водо-, электро- и газоснабжения)

2. Повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной оптимизации и модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры  а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктур Карамалинского сельского поселения

### 2.1. Краткая характеристика Кармалинского сельского поселения

В состав Кармалинского сельского поселения входят: село Кармалы (административный центр), село Городище, поселок Свердловец.

Кармалинское сельское поселение по смежеству с Чистопольским муниципальным районом проходит от узловой точки 10(82),расположено в 9,6 км. юго-запад от села Городище на стыке границ Кармалинского сельского поселения, Новошешминского и Чистопольского муниципальных районов, по границе Нижнекамского муниципального района до узловой точки 8, расположенои в 2,2 км северо-восток от поселка Свердловец на стыке границ Кармалинского, Старошешминского сельских поселении и Чистопольского муниципального района.

Общая площадь Кармалинского сельского поселения составляет 8555,9 га.

В т. ч. Площадь  пунктов 233,24 га. из них площадь села Кармалы-75,07 га. с. Городище-87,05 ,п. Свердловец- 71,12 га.

Земли Кармалинского сельского поселения плодородны для ведения сельское хозяйство. Климат умеренно влажный.

Можно говорить о выгодном экономико-географическом положение Кармалинского сельского поселения. Находясь на юго-западе Нижнекамского района, оно расположено по пересечению важных магистралей и имеет достаточно ресурсную обеспеченность .

Роль в системе расселения.

Территориальная организации Кармалинского сельского поселения является частью системы расселения Нижнекамского муниципального района, которая входит в Набережно- Челнинскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

В соответствии с произведенным анализом потенциала развития системы расселения в схеме территориального планирования Р. Т. Нижнекамский муниципальный район входит в группу районов с наивысшем показателем потенциалам развития системы расселения.

В котором системообразующим фактором является речная сеть, по которой  начала формироваться система расселения территории поселения, района.

В сельском поселении имеются два детских сада, одна школа, врачебная амбулатория, один фельдшерско-акушерский пункт, два дома культуры, библиотека, почтовое отделение, продуктовые магазины (в каждом населенном пункте, а в с. Кармалы также магазины с промышленными товарами).

На территории Кармалинского сельского поселения население  с общей численностью 1380 человека, проживает на территории 4 населенных пунктов:   с. Кармалы – административном центре поселения  , поселок  Свердловец, село Городище.

### 2.2. Краткий анализ существующего состояния систем                                ресурс снабжения  Кармалинского сельского поселения

#### 2.2.1. Теплоэнергетическое хозяйство

На территории Кармалинского сельского поселения расположены населенные пункты - Городище, Свердловец, Кармалы. В настоящее время отопление в каждом доме осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или 1-одно контурных индивидуальных бытовых котлов работающие на природном газе низкого давления.

#### 2.2.2. Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Кармалинского сельского поселения являются подземные воды.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Кармалинского сельского поселения представлены в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1.

| Наименование населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во скважин, шт. | Производительность м³/сут | Наличие зон санитарной охраны, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кармалинское СП | - | 5 | 60м³/час | - |
| д. Кармалы | - | 2 | 2 шт - 20м³/час | - |
| п. Свердловец | - | 2 | 20м³/час | - |
| с. Городище | 1 | 1 | 20м³/час |  |

На территории Кармалинского сельского поселения расположено 5 артезианских скважин и 1 родник, вода при помощи насосов ЭЦВ-6-10-10 подводится в водонапорные башни и далее в водопроводную сеть на хозяиственно- питьевые нужды. Водонапорные сети всех источников водоснабжения тупиковые.

#### Протяженность водопроводные сети Кармалинского сельского поселения составляет 18 км.

По данным ООО «Химокам  Агро» фактическое водопотребления по населенным пунктам Кармалиского сельского поселения составило:

Н.п. Городище-        274,0 м³/сутки

Н.п. Кармалы-          344,0 м³/сутки

Н.п. Свердловец-     137,0 м³/сутки

Удельный среднесуточные нормы водопотребления населениям Кармалинского сельского поселения приняты в соответствии с СП 31.13330.2012. Водоснабжение, наружные сети и сооружения СНиП 2.04.02-84

Качество местных вод контролируется местными органами Роспотребнадзора по сокращенному перечню показателей, не учитывающему особенности природных и техногенных гидрохимических условии территории.

Химический и бактериологический анализ воды, получаемый из скважин, проводится филиалом Федерального  Государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Татарстан» в Нижнекамском районе города Нижнекамска.

Качество воды скважин Кармалинского сельского поселения по основным показателем не соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Магистральные водопроводные сети прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикорозийного покрытия. В процессе эксплуатации стальные водопроводы подверглись внутреннему и внешнему и воздействии коррозии, вследствие чего снизилась качество воды.

Электроснабжение

Тип опор железобетонные. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии передачи электроэнергии взаиморезервируемые.

Существующий тип схемного решения электросетей Кармалинского сельского поселения – кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

## 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Кармалинского сельского поселения на начало 2014г. численность населения составила 1394       человек.

Перспективный прогноз численности населения Кармалинского сельского поселения

| Наименование показателей | Еден. измерения | Исходный год(2014) | Первая Очередь(2021) | Расчётный Срок(2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения в т. ч. | Чел. | 1380 | 1426 | 1412 |
| Кармалы | Чел. | 575 | 590 | 588 |
| Городище | Чел. | 555 | 578 | 568 |
| Свердловец | Чел. | 250 | 258 | 256 |

Жилищный фонд Кармалинского сельского поселения составляет 34,55 тыс.кв.м.

Кармалы -    14,41тыс.кв.м.

Городище-    12,9 тыс.кв.м.

Свердловец-  7,24тыс. кв.м.

Характеристика существующей жилой застройки Кармалинского сельского поселения.

| Показатели | Ед.изм. | с. Кармалы | с. Городище | с. Свердловец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| территория | га | 75,07 | 87,05 | 71,12 |
| Общая площадь жилого фонда | Тыс. кв.м. | 14,41 | 12,9 | 7,24 |
| Плотность застройки | Кв.м./га. | 191,95 | 148,19 | 101,79 |
| Население | Чел. | 582 | 562 | 250 |
| Плотность населения | Чел/га | 7,75 | 6,45 | 3,51 |

В настоящие время жилой фонд Кармалинского сельского поселения  представлен

главным образом индивидуальной застройки одноквартирных домов.

Одним из показателей, характеризуется уровень и качество жизни, является обеспеченность населения жильем ( квадратных метров).

По Кармалинскому сельскому поселению приходится 24,78 кв.м. общей площадью жилья.

Водоснабжение

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СНиП 2.04.02-84* п.2.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* в зависимости от числа жителей и этажности застройки и составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СНиП 2.04.01- 85* таблица 3.9 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.9

Таблица 3.9

Удельные нормы водопотребления

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | нет |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | нет |
| 3 | Тоже без ванн | нет |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | нет |

Проектное предложение

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В рамках реализации концепции развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- Провести поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в связи с дефицитом воды в н. п. Городище, н. п. Свердловец.

- Обеспечение населенных пунктов централизованной системой водоснабжения, организовав кольцевую водопроводную сеть вдоль улиц с установкой пожарных гидрантов и подводом воды непосредственно в жилые дома и предприятия по обслуживанию населения;

- Реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

- Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- Усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Таблица 3.10

Расчетное водопотребление населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С. П..Кармалинское | - | 582 349,20 | 562 337,20 | 250 150,00 | 1394 836,40 | 1272 | 46,9 | 124,31 | 108 | 1551,21 |
| 2 | с. Кармалы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с. Городище | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | п. Свердловец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1 очередь (2020г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С. П. Кармалинское | - | 590 354,00 | 578 346,80 | 258 154,80 | 1426 855,60 | 1272 | 69,5 | 204,61 | 108 | 1653,91 |
| 2 | с. Кармалы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с. Городище | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | п. Свердловец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Расчетный срок (2030г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С. П. Кармалинское | - | 588 352,80 | 568 340,80 | 256 153,60 | 1412 847,20 | 1272 | 69,3 | 204,12 | 108 | 1653,91 |
| 2 | с. Кармалы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с. Городище | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | п. Свердловец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 1.2 по нормам водопотребления на 1 человека

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Кармалинского населения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через газораспределительную станцию ГРС Соболеково, ГРС Шахмаикино.

Природный газ в населенные пункты подается от АГРС-1Соболеково Нижнекамск. Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителям.

Газораспределительные пункты Кармалинского сельского поселения представлены в таблице.

| № | Населённый пункт | Тип газорегуляра-го пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кармалы | ГРП-2 шт. ГРУ-1 шт |
| 2 | Городище | ГРП-1 шт. ШРП-2 шт. |
| 3 | Свердловец | ГРП-1 шт. ГРП-1 шт |

Новое строительство по газоснабжению – строительство (прокладка) газопроводов

В связи с застройкой новых территории в н.п. Городище, на первую очередь предлагается строительство газопроводов низкого давления от проектируемых газорегуляторных пунктов. Протяженность нового газопровода определится на следующей стадии проектирования.

Электричество

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Кармалинского сельского поселения определены в два срока:

первая очередь – 2020 г.;

расчетный срок – 2030 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.3.18. «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки». Удельный расход электроэнергии при этом на один год составляет 2,170 тыс.кВт*ч/чел.

Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок).

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.) и СНиП 2.07.01-89*:

твердые бытовые отходы – 1,5-1,1 м3/год (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

смёт с 1 м2 – 5-15 кг,

жидкие из выгребов – 2000 л.

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице

Таблица

| Наименование | Объем твердых бытовых отходов, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение 2010г. | Первая очередь с 2011 по 2020гг | Расчетный срок с 2021 по 2030гг |
| Кармалинское СП | 1485 м3/год | 1568 м3/год | 1553 м3/год |

Необходимое количество контейнеров рассчитано по формуле:

Псб=(СхТхКр):(VxКз), где

Псб- количество контейнеров,шт;

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров.

Суточная норма накопления ТБО рассчитана по формуле:

С=(РхNxКН), где

С – суточная норма накопления ТБО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,004 м3), в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТБО.

В таблице 3.23 приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для поселения по расчетным периодам.

Необходимая

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием  для сбора отходов;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора и удаления мусора на полигон ТБО;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя.

## 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кармалинское сельское поселение применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Кармалинское сельское поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2030 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

4.1. Теплоснабжение:

Параметры надежности

- Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии  с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.

4.2. Водоснабжение:

- Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2015 г. – 0,9 ед./км; 2030 г. – 0 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2015 г. – 67%; 2030 г. – 45%.

- Уровень потерь воды: 2015 г. – 30%; 2030 г. – 8%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2015 г. – 25%; 2030 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Организовать установку водосберегающей арматуры;

- Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 5%.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

- Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

- Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 20 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 98%.

4.3. Водоотведение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2015 г. – 1 ед./км; 2030 г. – 0 ед./км.

- Износ системы водоотведения: 2015 г. – 80%; 2030 г. – 50%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

Параметры экономической эффективности

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на уровне не менее 98%.

4.4. Электроснабжение:

Оптимизация технической структуры

- Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

- Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

Параметры энергетической эффективности

- Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 10-13%;

- Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

- Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

- Сократить сроки подключения новых застройщиков до 3 месяцев.

Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Таблица 5.1.

Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кармалинское сельское поселение

| № п.п | Наименование мероприятий | Сроки реализации (год (ы)) | Сумма, тыс. руб., за весь период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| 3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 4 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |  |  |
| 5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |

## 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Кариалинское сельское поселение, бюджета муниципального образования Нижнекамский муниципальный район Республики Татарстан, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, тарифы их техприсоединения, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры

## 7. Управление программой и контроль за ходом реализации

Программа реализуется администрацией муниципального образования Кармалинское сельское поселение.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающие общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кармалинского сельского поселения.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования Кармалинское сельское поселение.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования Кармалинское сельское поселение, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса муниципального образования Кармалинское сельское поселение.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Кармалинское сельское поселение.